Hillstone SNMP 配置指南

CLI

interface + 接口

manage snmp

snmp-server manager

snmp-server port 161

snmp-server engineID “string”

snmp-server group group-name v3 { noauth | auth | auth-enc} [ read-view
read-view] [ write-view writeview]

snmp-server user user-name group group-name v3 remote remote-ip
[ auth-protocol { md5 | sha} auth-pass [ enc-protocol { des | aes} enc-pass]]

snmp-server host “host-name” version 1 community “string” ro

snmp-server host“host-name” version 2c community “string” ro

snmp-server host “host-name” version 3

snmp-server trap-host “host-name” version 1 community “string” port 162

snmp-server trap-host “host-name” version 2c community “string” port 162

snmp-server trap-host “host-name” version 3 user “string” engineID “string” port 162

WEB

在接口下开启SNMP功能

开启SNMP代理功能

添加SNMP V1主机

添加SNMP V2主机

添加 SNMP V1 trap主机

添加 SNMP V2 trap主机

添加 SNMP V3 trap 主机

添加SNMP V3用户组

添加 SNMP V3用户